Auditoría técnica

CNC XYZW de 4 ejes (ESP32 + GUI PySide6)

Archivos analizados: CNC_V2.ino (549 líneas) y CNC_V2.py (2102 líneas) · Fecha: 02/10/2026

Alcance: se revisó el código completo leyéndolo. No se compiló ni se probó sobre hardware, por lo que los hallazgos de timing real son inferencias del código.

Resumen: la base tiene buenas ideas, pero hoy el GUI y el firmware son dos versiones distintas del protocolo. La mayoría de las funciones que ofrece la interfaz no existen en el firmware.

# 1. Defectos críticos (P0)

1. El protocolo GUI ↔ firmware no coincide. El GUI envía 11 comandos que el firmware ignora sin avisar:

- manual_start, manual_stop, manual_ping

- home_axis, move_axis_rel

- set_axis_mode, invert_axis_dir

- set_homing_speed_axis, set_calibration_axis

- set_scurve_profile_axis, set_manual_speed_axis

El firmware solo implementa 5: enable_actuators, emergency_stop, move_multi_abs, move_axis_abs y set_zero_axis. Consecuencias:

- Homing: $H solo levanta runHomeRequested, y TaskMotors nunca lo consume. No existe rutina de homing.

- Jog con D-Pad: inoperante.

- Calibración de 2 pasadas: depende del jog, así que tampoco funciona.

- Guardado de perfiles y límites: no se guarda nada.

- Eje referenciado: el único camino a homed=true es Set Zero, que no verifica ningún sensor.

2. Después de cualquier parada, los movimientos multieje dejan de ejecutarse. stopAllMotion() pone manualStop = true en los 4 ejes. executeBlock() aborta si ese flag está activo y nunca lo limpia. Solo moveAbsExecution lo resetea, y solo para su eje. Tras un “!” o un emergency_stop, los bloques move_multi_abs se consumen de la cola sin mover nada.

3. Los límites físicos no son seguros.

- Cualquier fin de carrera en HIGH aborta el movimiento de todos los ejes, aunque ese eje no se esté moviendo y aunque el movimiento lo aleje del sensor. Si un eje queda sobre el switch, no se puede sacar con los comandos de movimiento.

- El GPIO34 (X) es solo entrada y no tiene pull-up interno en el ESP32. INPUT_PULLUP no hace nada ahí, así que el pin flota y puede dar falsos disparos.

- Un “switch hit” no latchea alarma. El estado ALARM está declarado y nunca se usa. La máquina vuelve a IDLE y acepta el siguiente comando.

- Sin homing, no hay ningún límite activo (inLim solo actúa si homed).

4. El E-STOP depende del WiFi y puede perderse sin avisar. send_line hace sendall con un socket de timeout de 50 ms y un “except: pass”. Un envío parcial o fallido se pierde en silencio, y eso incluye el E-STOP. No hay watchdog: WATCHDOG_TIMEOUT_MS y lastManualCommandMs están declarados y no se usan. Si se corta la conexión, no se detiene nada. No hay E-STOP físico cableado al pin de enable.

5. Ciberseguridad.

- El puerto TCP 5000 no tiene autenticación. Cualquiera en la red puede habilitar actuadores y mover ejes.

- La clave WiFi está hardcodeada en el código fuente. Conviene cambiarla, ya que el archivo fue compartido con la clave dentro.

- DUMP_NVS imprime la clave en texto plano.

# 2. Defectos altos (P1)

- Concurrencia mal resuelta. El mutex no protege nada: loop() escribe la cola sin tomarlo. En TaskMotors hay un doble xSemaphoreGive. Además, los String (moveDir, lastError) se modifican desde un core y se leen desde el otro: riesgo de corrupción de heap.

- Posible crash. move_axis_abs hace atof(valStr) sin verificar NULL.

- Bloques perdidos en secuencias. El secuenciador del GUI no espera el ACK. Si el firmware responde FULL, el GUI igual avanza y el bloque se pierde. Además, entre el encolado y que is_moving llegue como true hay una ventana de unos 60 ms en la que el GUI puede mandar el paso siguiente antes de tiempo.

- La “Curva S” no existe. El struct SCurveProfile nunca se usa. Lo que hay es una rampa trapezoidal fija (25 % / 50 % / 25 %, arranque a 3× el período). move_axis_abs y el jog no tienen rampa, y a velocidad alta eso pierde pasos.

- La velocidad no es mm/s. El feed es el período en µs del eje dominante. La velocidad real del vector cambia según la dirección del movimiento.

- Sin lookahead. Cada bloque frena al final, así que la cola de 16 bloques no da continuidad de trayectoria.

- El “modo GRBL” es una fachada. Responde “ok” a todo lo que no entiende, incluido $J=..., que no mueve nada. El formato de estado tampoco respeta GRBL. Engaña a cualquier cliente que lo use.

- Persistencia incompleta. saveNVS() guarda solo WiFi, pasos/mm y carrera. Todo lo demás se lee pero nunca se escribe.

- WiFi frágil. Si no conecta en los primeros 8 s, server.begin() nunca se ejecuta y no hay TCP hasta reiniciar.

- Buffer de telemetría. outBuf[650] está al límite. El patrón n += snprintf(...) puede desbordar si algún campo crece.

# 3. Defectos medios y bajos

- ESC cierra la aplicación en pleno movimiento.

- “except Exception: pass” en varios lugares oculta errores.

- La secuencia se parsea desde texto con split(":"), que es frágil.

- Los pasos MULTI no validan que los ejes estén referenciados.

- Feed fijo en 1000 µs para toda secuencia.

- El GPIO15 (DIR de W) es pin de strapping.

- Si el pin EN flota durante el arranque, los drivers pueden habilitarse. Conviene un pull-up externo.

- La ventana es de tamaño fijo (1350×730).

- cv2 es obligatorio aunque no se use la cámara.

- Los comentarios “CORRECCIÓN SCORING > 9” en el código no reflejan la realidad del estado actual.

# 4. Virtudes

- Interpolación lineal con Bresenham de 4 ejes en el firmware.

- Posición derivada de stepCount (int64), por lo que no acumula deriva por floats.

- Pasos temporizados con timer de hardware + task notification, no con bloqueo ocioso.

- Cola de bloques con backpressure (FULL).

- Actuadores deshabilitados por defecto y chequeo de soft limits en ambos lados.

- GUI con interlocks claros: botones deshabilitados hasta estar habilitado y referenciado.

- Diferenciales poco comunes: medición por cámara con grilla y calibración de px/mm, asistente de calibración de 2 pasadas y secuenciador multieje con guardado.

- Telemetría compacta a ~16 Hz, TCP_NODELAY y estructura clara de estados.

# 5. Comparación con otros sistemas

|  | Este CNC | GRBL | FluidNC / grblHAL | Marlin | Klipper | LinuxCNC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-code | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lookahead / junction | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aceleración real (mm/s²) | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Perfil S / jerk | Declarado, no real | No | Parcial | Opcional | Sí + input shaping | Sí |
| Ejes | 4 | 3 | hasta 6 | 3–5 | Muchos | Muchos |
| Homing funcional | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alarmas / hard limits | Débil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad | WiFi TCP, sin auth | USB | WiFi + WebUI | USB / WiFi | Host + MCU | Ethernet / RT |
| Configuración | Parcial en NVS | Settings $ | YAML | Config.h | printer.cfg | INI / HAL |
| GUI con cámara | Sí (único) | Terceros | WebUI | Terceros | Mainsail / Fluidd | Axis / Gmoccapy |

Hoy está por debajo de GRBL en seguridad y planificación de movimiento. Lo que lo diferencia es la integración de cámara y calibración en el GUI.

# 6. Scoring

| Categoría | Peso | Nota | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de movimiento | 20 % | 4.5 | 0.90 |
| Seguridad / protecciones | 20 % | 2.5 | 0.50 |
| Integración GUI ↔ firmware | 15 % | 2.0 | 0.30 |
| Robustez / manejo de errores | 10 % | 3.5 | 0.35 |
| Interfaz y usabilidad | 10 % | 7.0 | 0.70 |
| Funcionalidad real vs. declarada | 10 % | 3.0 | 0.30 |
| Ciberseguridad | 5 % | 1.5 | 0.08 |
| Mantenibilidad | 5 % | 5.0 | 0.25 |
| Diferenciales | 5 % | 7.0 | 0.35 |
| TOTAL | 100 % |  | 3.7 / 10 |

Potencial: si se resuelven los P0 (alinear protocolo, implementar homing, arreglar manualStop, hard limits correctos, E-STOP con watchdog y autenticación), el sistema sube a unos 6.5–7 / 10. Para llegar a 8 o más haría falta un planificador con aceleración en mm/s² y lookahead.

# 7. Orden de trabajo sugerido

- Definir una tabla única de comandos compartida entre GUI y firmware, con ACK y NACK explícitos.

- Implementar homing (seek → backoff → feed lento → offset) con la lógica de switch dependiente de la dirección.

- Limpiar manualStop al iniciar cada bloque y latchear ALARM ante un switch o una pérdida de conexión.

- Agregar watchdog de heartbeat (parar si no hay ping en 250 ms) y un E-STOP físico sobre el enable.

- Mover la clave WiFi fuera del código, agregar un token simple en el TCP y quitar la clave de DUMP_NVS.

- Arreglar el mutex y reemplazar los String compartidos por char[] o enums.

- Hacer que el secuenciador espere el ACK y reintente ante FULL.

- Reemplazar la rampa fija por aceleración real en mm/s², con lookahead después.